附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品销售法人授权书、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

4、报价公司的产品报价单需要有联系人、联系方式，所有提供的资料要密封在密封文件袋里面，密封文件袋

输液泵招标参数及配置清单

- 一、 招标参数

屏幕 3.5寸电阻触摸屏。

输液模式 流速模式，滴速模式，时间模式，体重模式，间断给药模式，药物库，剂量模式，梯度模式，切换模式，序列模式，微量模式，混合模式，首剂量模式。

适用输液器 适用于普通和泵用一次性使用输液器。

输液精度 ±5%；输液速度 0.10-2000.00(ml/h), 最小步进 0.01ml/h；滴速范围 （1～400）d/min，最小步进为 1d/min

预置量 (0.10-9999.99)ml ,最小步进 0.01ml；累积量 (0～99999.99) ml

KVO速度 （0.10～5.00）ml/h，最小步进为 0.01ml/h

BOLUS流速 Bolus 流速可调范围：（0.10～2000.00）ml/h，最小步进为0.01ml/h；

Bolus 待入量可调范围：（0.10～99.99）ml，最小步进为0.01ml

在微量模式下：Bolus 流速可调范围：（0.10～100.00）ml/h，最小步进为 0.01ml/h；

Bolus 待入量可调范围：（0.10～99.99）ml，最小步进为 0.01ml

排气 (0.10-2000.00)ml/h，最小步进 0.01ml/h；气泡检测 共 6 档，1 档:25μL、2 档:50μL、3 档:100μL、4 档:250μL、5档:500μL、6 档:800μL

阻塞压力 13档可调，(10.0~130.0) kPa；动态压力 具有动态压力显示，实时显示压力信息

日志 ≥ 50000

声光报警 气泡、阻塞、门未关、电池耗尽、电量低、未装管、输液完成、接近完成、忘记操作、无外部电源、瓶空、滴速异常、专用管错误、电池供电异常、加热超温、设备故障

性 能 Anti-Bolus、防反转检测功能、快速给药、触摸屏、亮度调节、按键背光调节、专用输液管、在线滴定、外置加温和输血功能

选配功能 滴速传感器

夜间模式 具有夜间模式，可调节屏幕亮度

联网功能 可连接输注监护软件，实现实时监控

电气分类 I类CF型；防水等级 IP44；功率 100VA

尺寸 145 x 102 x 138（L*H*W ,不含紧固夹)mm

净 重 1.6kg；电 源 交流：AC 100V～240V， 50Hz/60Hz；外部直流电源：DC 12V 4.5A；

电 池 DC7.2V，可充电锂聚合物电池，7000mAh；25ml/h的流速持续运行时间大于12h，2000.00ml/h的流速持续运行时间大于6h

环境条件 环境温度：5℃～40℃，相对湿度：10%～95%；大气压力 86.0～106.0 kPa

- 配置清单：

输液泵1台，原装电源线1跟，说明书1本，检验合格证1份，

快捷操作卡1张，保修卡1张